| Comunicazione con Registratori Telematici (RT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | Modelli | Protocolli / Software da installare | Note |
| Custom | Q3 XF - K3 - BIG III - BIG Plus | Protocollo Custom (comunicazione Ethernet) |  |
| Epson | FP 81II | I. Software EpsonFpMate (rel. 5.6.0.26 o superiore) II. Comunicazione tramite CGI (comunicazione Ethernet) | I. Impostare in Avvio Automatico di Windows II. Comunicazione diretta col WebService della stampante |
| Olivetti | PRT 350 | Protocollo Custom (comunicazione Ethernet) |  |
| RCH | PRINT! F | Comunicazione tramite CGI (comunicazione Ethernet) | Comunicazione diretta col WebService della stampante |

| Comunicazione con Misuratori Fiscali (MF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | Modelli | Protocolli | Software da installare | Note |
| 3i | Tutti | Xon/Xoff |  | -Stampa Fatture / Solo connessione SERIALE |
| ASEM | SF85 | Xon/Xoff (Sarema) |  | -Stampa Fatture / Solo connessione SERIALE |
| Custom | Tutti | Custom Dll, Xon/Xoff |  | -Stampa Fatture / Per Xon/Xoff solo connessione SERIALE -Custom Dll non disponibile per Win8/10 |
| Dataprocess | Tutti |  | FPConnector Impostare il software in Avvio Automatico di Windows |  |
| Ditron | Tutti |  | WinEcrCom | -Stampa Fatture |
| Edit | Tutti | Xon/Xoff (Sarema) |  | -Stampa Fatture / Solo connessione SERIALE |
| Epson | Tutti |  | EpsonFpMate Impostare il software in Avvio Automatico di Windows | Per la configurazione dell’EpsonFpMate vedi note all’interno della cartella di installazione. |
| Fasy | Libeccio , Scirocco , Breeze, Mistral Basic (3 funzioni di Sconto) Windy , Mistral Plus , Shamal, Ghibli, Zephyr (6 funzioni di Sconto) |  | FseDrivers (software VOLA) Impostare il software in Avvio Automatico di Windows | -Per i modelli con 3 funzioni di sconto abilitare il relativo Check in PRIMO -Note configurazione Registratori di Cassa per Gestione sconti: E’ possibile gestire 3 tipi di sconti: Sconto in % su articolo / Sconto in % su totale / Sconto a valore su totale E’ necessario che i tasti “sconto” del registratore siano impostati come di default: +/- 1 = modalità di sconto/maggioraz. n. 1 (sconto su articolo in %) +/- 2 = modalità di sconto/maggioraz. n. 2 (sconto su subtot. in %) +/- 3 = modalità di sconto/maggioraz. n. 3 (sconto su articolo in valore) +/- 4 = modalità di sconto/maggioraz. n. 4 (sconto su subtot. in valore) |
| Fasy-Custom | Mistral.com , Windkey Wind Touch | Custom Dll, Xon/Xoff |  | -Stampa Fatture / Per Xon/Xoff solo connessione SERIALE -Custom Dll non disponibile per Win8/10 |
| Italiana Macchi | Tutti | Custom Dll, Xon/Xoff |  | -Stampa Fatture / Per Xon/Xoff solo connessione SERIALE -Custom Dll non disponibile per Win8/10 |
| MCT | Tutti |  | MultiDriver Nota: per il Flea in configurazione del software usare il modello Spot | PATH_IN= "C:\" per WinXP, "C:\USERS\ %USER% \" per Vista e Seven PATH_OUT=[Path del file di esito che è lo stesso di Path_In)] |
| Olivetti | - Nettuna 200, 400, 500 (solo tramite porta seriale) - Nettuna 600 (porta seriale o USB (PID 001F)) - Nettuna Jet (porta seriale o USB (PID 0024)) - Nettuna 700 (porta seriale o USB (PID 0025)) - Nettuna 300 (porta seriale o USB (PID 0026)) - Nettuna 250 (solo tramite USB (PID 0028)) - PRT100 Fiscale (porta seriale o USB (PID 001C)) - PRT200 Fiscale (porta seriale o USB (PID 0027)) |  | ElaExecute Impostare il software in Avvio Automatico di Windows Abilitare le seguenti voci sul software: - Collega ECR all'avvio - Run minimized - Gestione tasto Apertura Cassetto su ECR |  |
| RCH | Tutti |  | Vedi MCT | Vedi MCT |
| Sarema | Tutti | Sarema-Xon/Xoff |  | -Stampa Fatture |
| System | Solo modelli con Protocollo compatibile  | Custom Dll, Xon/Xoff |  | -Stampa Fatture / Per Xon/Xoff solo connessione SERIALE -Custom Dll non disponibile per Win8/10 |

Note: per i modelli di Registratori di Cassa che in PRIMO prevedono l’associazione tra Reparti e Codici IVA accertarsi della corretta configurazione dei Reparti all’interno del Registratore di Cassa stesso (si consiglia di contattare il tecnico responsabile dell’apparecchio).